Raid массивы

RAID (Redundant Array of Independent Disks) – это массив из нескольких независимых дисков, управляемый контроллером, воспринимаемый внешней системой как единое целое. В зависимости от типа используемого массива может обеспечивать различные степени отказоустойчивости и быстродействия. Служит для повышения надёжности хранения данных и/или для повышения скорости чтения/записи информации.

RAID 0 - Массив нулевого уровня. Встречается также другой вариант названия – stripe (Striped Disk Array without Fault Tolerance). Этот вариант предполагает объединение n дисков в один с объемом, увеличенным в n раз, но диски объединяются не последовательно, а параллельно, и информация на них записывается блоками (объем блока задает пользователь при формировании RAID-массива). Требуется минимум 2 диска

Write Speed = 2x

Read Speed = 2x

- Из за того что параллельно может записываться/считываться информация сразу с n дисков, то скорость выше в n раз

- Если ломается один из блоков, то весь массив становится нерабочим

RAID 1 - Второе название - mirror (зеркало) - объясняет принцип работы: все отведенные под массив диски разбиваются на пары, а информация считывается и записывается сразу на оба диска. Получается, что у каждого из дисков в массиве есть точная копия. В такой системе возрастает не только надежность хранения данных, но и скорость их чтения (читать можно сразу с двух винчестеров), хотя скорость записи остается такой же, как и у одного накопителя. Требуется минимум 2 диска

Write Speed = 1x

Read Speed = 2x

- Высокая надежность, если ломается 1 из дисков, то есть второй

- Допустимый объем памяти в в 2 раза меньше, чем при RAID 0, если используется 2 диска. А так она равна объему 1 диска

RAID 5. Работает с паритетом . Если 1 из дисков выходит из строя то мы можем восстановить его из паритета. Требуется минимум 3 диска

Write Speed = 1.5x

- Хорошая скорость чтения

- Экономит место (n-1)*объемHDD

- Плохая скорость записи. При выходе из строя диска, и вставке нового, происходит перерасчет всех партиций, что занимает время

- Выйти из строя может только 1 диск

RAID 6. Требует минимум 4 диска

- Хорошая скорость чтения

- Может сломаться 2 диска

- Плохая скорость записи

RAID 10. Диски разбиваются по парам RAID 1, а эти пары объединяются, образуя RAID 0. Требует минимум 4 диска

Write Speed = 2x

Read Speed = 4x

- Быстрая запись и чтение

- Высокая надежность

- Допустимый объем памяти в в 2 раза меньше, чем при RAID 0